附件1

一、公路工程监理业务分类标准

|  | 一类 | 二类 | 三类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.路基路面工程 | 高速公路 | 一级公路 | 除高速公路、一级公路外的其他公路 |
| 2.桥梁工程 | 特大桥 | 大桥、中桥 | 小桥、涵洞 |
| 3.隧道工程 | 特长隧道、 长隧道 | 中隧道 | 短隧道 |

注: 1.本标准使用术语含义与交通运输部《公路工程技术标准》（JTG B01—2014）规定一致。

2.分类标准中的工程，包含配套的交通安全设施、服务设施和管理养护设施，但不包含公路机电工程的内容。

二、水运工程监理业务分类标准

| 序号 | 建设项目 |  |  | 单位 | 大型 | 中型 | 小型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 港口工程 | 集装箱码头 | 沿海 | 吨级 | ≥100000 | 10000～100000 | ＜10000 |
|  |  |  | 内河 | 吨级 | ≥1000 | ＜1000 | — |
|  |  | 散货码头 | 沿海 | 吨级 | ≥50000 | 10000～50000 | ＜10000 |
|  |  |  | 内河 | 吨级 | ≥1000 | 500～1000 | ＜500 |
|  |  | 件杂货、滚装、客运等多用途码头 | 沿海 | 吨级 | ≥10000 | 3000～10000 | ＜3000 |
|  |  |  | 内河 | 吨级 | ≥1000 | 500～1000 | ＜500 |
|  |  | 原油码头 | 沿海 | 吨级 | ≥50000 | 10000～50000 | ＜10000 |
|  |  |  | 内河 | 吨级 | ≥1000 | ＜1000 | — |
|  |  | 化学品、成品油、气等危险品码头 |  | 吨级 | ≥3000 | ＜3000 | — |
|  |  | 舾装码头 |  | 吨级 | ≥50000 | 10000～50000 | ＜10000 |
|  |  | 防波堤、导流堤、海上人工岛等水上建筑 |  | 最大水深 （米） | ≥6 | ＜6 | — |
|  |  | 护岸、引堤、海墙等建筑防护 |  | 最大水深 （米） | ≥5 | 3～5 | ＜3 |
|  |  | 船坞 |  | 船舶吨位 | ≥50000 | 10000～50000 | ＜10000 |
|  |  | 船台、滑道 |  | 船体重量（吨） | ≥5000 | 1000～5000 | ＜1000 |
|  |  | 港区堆场 | 沿海 | 万平方米 | ≥20 | 10～20 | ＜10 |
|  |  |  | 内河 | 万平方米 | ≥10 | 5～10 | ＜5 |
|  |  | 港口装卸工艺 |  | 港口项目 规模 | 大型港口工程中相应装卸工艺 | 中型港口工程中相应装卸工艺 | 小型港口工程中相应装卸工艺 |
| 2 | 航道工程 | 沿海 |  | 通航吨级 | ≥100000 | 10000～100000 | ＜10000 |
|  |  | 内河整治 |  | 通航吨级 | ≥1000 | 500～1000 | ＜500 |
|  |  | 疏浚与吹填 |  | 工程量（万方） | ≥200 | 50～200 | ＜50 |
|  |  | 渠化枢纽、船闸 |  | 通航吨级 | ≥1000 | 500～1000 | ＜500 |
|  |  | 升船机 |  | 通航吨级 | ≥1000 | 500～1000 | ＜500 |
|  |  | 航标工程 |  | 投资（万元） | ≥1000 | ＜1000 | — |
|  |  | 船舶交通管理系统工程 |  | 投资（万元） | ≥3000 | ＜3000 | — |

注：1.天然河流港口与航道工程中，潮汐河口的河口潮流段和口外海滨段的工程为沿海工程。

2.分类标准中的工程不包含水运机电工程的内容。

附件2

公路水运工程监理企业资质

试验检测仪器设备配备要求

一、公路工程
　　（一）甲级监理企业资质：

1.土工试验：烘箱、天平、电子秤、标准筛、摇筛机、液塑限联合测定仪、标准击实仪；

2.水泥混凝土、砂浆试验：坍落度仪、压力试验机（2000kN、300kN各1台）；

3.沥青试验：针入度仪、延度仪、软化点试验仪、恒温水槽（控温精度0.1℃）；

4.无机结合料稳定材料试验：滴定设备、路面材料强度试验仪、标准养护箱；

5.混凝土强度检测：回弹仪；

6.路基路面检测：灌砂仪、路面取芯钻机、连续式平整度仪、贝克曼梁（含百分表）；
　　7.钢材与连接接头试验：伺服万能试验机、弯曲装置（含弯头）、反向弯曲装置（含弯头）；

8.测量设备：水准仪、全站仪。

（二）乙级监理企业资质：

1.土工试验：烘箱、天平、电子秤、标准筛、摇筛机、液塑限联合测定仪、标准击实仪；

2.水泥混凝土、砂浆试验：坍落度仪、压力试验机（2000kN、300kN各1台）；

3.沥青试验：针入度仪、延度仪、软化点试验仪、恒温水槽（控温精度0.1℃）；

4.石灰试验：滴定设备；

5.混凝土强度检测：回弹仪；

6.路基路面检测：灌砂仪、路面取芯钻机、连续式平整度仪；

7.测量设备：经纬仪、水准仪。

（三）机电专项监理企业资质：
　　1.光功率计/光源；
　　2.光时域反射计；
　　3.数字式地阻仪；
　　4.钳形电流表；
　　5.照度计；
　　6.数字万用表；
　　7.数显卡尺；
　　8.RCL测试仪；
　　9.涂镀层测厚仪（磁性、电涡流）；
　　10.超声波测厚仪。
    二、水运工程
　　（一）甲级监理企业资质：

1.土工试验：烘箱、天平、电子秤、标准筛、摇筛机、液塑限联合测定仪、标准击实仪；
　　2.水泥混凝土、砂浆试验：坍落度仪、压力试验机（2000kN、300kN各1台）；
    3.集料试验：压碎指标测定仪；

4.混凝土强度检测：回弹仪；

5.钢材与连接接头试验：伺服万能试验机、弯曲装置（含弯头）、反向弯曲装置（含弯头）；

6.测量设备：水准仪、全站仪。

（二）乙级监理企业资质：

1.土工试验：烘箱、天平、电子秤、标准筛、摇筛机、液塑限联合测定仪、标准击实仪；
    2.水泥混凝土、砂浆试验：坍落度仪、压力试验机（2000kN、300kN各1台）；

3.集料试验：压碎指标测定仪；

4.混凝土强度检测：回弹仪；

5.测量设备：水准仪、全站仪。

（三）机电专项监理企业资质：
　　1.经纬仪、水准仪、测距仪；
　　2.拉压力传感器、荷重传感器；
　　3.手持数字转速表；
　　4.数字万用表、数字钳形电流表；
　　5.绝缘电阻测试仪、接地电阻测试仪；
　　6.照度计；
　　7.超声波测厚仪、超声波探测仪、超声波涂层测厚仪；
　　8.红外式温度计；
　　9.噪声计、水平仪、风速仪；

10.焊缝检验尺、厚薄规、螺纹量规、游标卡尺。